# Проект Миколаївської ФВС

20 жовтня 2013 р.

# НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИМІРЮВАННЯ КРЕЙСЕРСЬКИХ ЯХТ

(НПВ-2014-2018, редакція 1)

## Перелік та обґрунтування основних суттєвих змін в Правилах-2008

- Пп.2.3.1-2.3.3 а також 2.3.6-2.3.9 видаляються як такі, що відносяться до компетенції технічної комісії.

- У п.2.5 з формули для перегонового балу R видалено величину CGF оскільки з тексту Правил видаляється процедура кренування яхти.

- У п. 3.2.6 про шкаторини спінакера додано: (допускається різниця в довжинах до 40 мм).

- У п. 3.3.2 з метою ліквідації великої різниці у площах симетричного і асиметричного спінакерів змінено порядок вимірювання і визначення площі асиметричного спінакера.

- У п. 4.2 про вимірювання довжин видалено тест "на рівні 0.02*LOA", оскільки корпуси переважної більшості крейсерських яхт, що вимірюються, не є стандартними і зазначене зміщення розрахункової ватерлінії призводить до того, що яхти отримують неоднозначні обмірні довжини з-за різних кормових і носових підзорів (піддашь у редакції НПВ-2008). Також у зв’язку з цим видалено текст ".

- Назва п.5 змінюється на "Визначення положення фактичної ватерлінії на плаву. Зважування яхти", оскільки п. 5.2 видаляється з тієї причини, що величини FFDM і FMDM складно визначати навіть при незначному хвилюванні і ця процедура дуже ускладнює обмір яхти в цілому. У п.5.1 текст "не більше одного стакселя, одного спінакера і одного асиметричного спінакера" замінено на "які будуть використані у перегонах".

- Видалено пп.5.3 та 5.4 про кренування, оскільки спосіб кренування, прийнятий в НПВ-2008, не дає можливості більш-менш точно визначити початкову остійність яхти і вносить суттєві неоднозначності у визначенні і використанні параметра SV. Загалом, кренування та оцінка остійності яхти є компетенцією технічної комісії.

- Видалено п.7 "Оцінка остійності яхт", оскільки спосіб, прийнятий в НПВ-2008, для більшості навіть середніх за розмірами крейсерських яхт, дуже складно реалізовується і не є безпечним.

- Перенумеровано пп. після п.6.

- У новому п. 8.2 текст "один штормовий трисель" замінено на "один штормовий грот (площею не більше 60 % від площі основного грота) ".

- З Алфавітного покажчика позначень видалені позначення, що входять до зазначених вище пп.7,8.

- У Протоколі вимірювання та у Вимірювальному свідоцтві видалено величини, що входять у тексти пп.7, 8.

Крім того, пропонується додатково використовувати коефіцієнт енергоозброєння для коригування виправленого часу таких яхт встановлених груп, у яких значення перегонового балу мало відрізняються, а водотоннажність і площа вітрил можуть різнитися суттєво. В першу чергу це відноситься до яхт останніх років побудови з сучасними обводами і з малою масою а також до модернізованих яхт. Використання зазначеного коефіцієнта дасть можливість дещо зрівняти шанси на успіх яхт у перегонах.

Коефіцієнт енергоозброєння може бути визначений за формулою:

,

де SС – розрахункова площа вітрил за Правилами; D – водотоннажність судна, визначена зважуванням.

Переглянуто та відредаговано текст Правил-2008 на наявність орфографічних помилок та неточностей, виправлено його відповідно до прийнятої ДСТУ термінології у суднобудуванні, а також додатково перекладено текст Правил на російську мову.

## 1. Загальна частина.

1.1. Національні правила вимірювання крейсерських яхт НПВ-2014-2018 (далі Правила) базуються на «Правилах вимірювання крейсерських яхт НПОВФУ-99», «Правилах НПВ-2008, редакція 2», «Міжнародних Правилах вимірювання морських перегонових яхт IOR III», Правил інших країн і являють собою систему одержання масиву обмірних величин і розрахунку  перегонового балу однокорпусних крейсерських кільових яхт і яхт-компромісів для участі в гандикапних  перегонах.

У тлумаченні цих Правил компромісом вважається яхта із висувним кілем або швертом і постійно закріпленим баластом, маса яких перевищує 5% маси М яхти, визначеної зважуванням, і які забезпечують яхті позитивну статичну остійність при нахилі на 90° з повністю піднятим кілем або швертом.

1.2. Кожна яхта, обміряна за Правилами, повинна мати вимірювальне свідоцтво за формою, що додається, підписане офіційним вимірювачем крейсерсько-перегонових яхт ВФУ, який проводив вимірювання яхти, та  засвідчене його штампом і завірене Комітетом  вимірювачів ВФУ.

1.3. Термін дії  вимірювального свідоцтва – 1 рік. Продовження терміну дії  на наступний рік здійснюється офіційним вимірювачем крейсерсько-перегонових яхт, який проводив вимірювання яхти, після подання власником письмової заяви про те, що на яхті не  було проведено змін величин, вказаних у вимірювальному свідоцтві, які могли б вплинути на зменшення (зміну) перегонового балу або покращення ходових якостей яхти, а також не змінювалися  Правила та власник судна. В протилежному випадку необхідно виконувати переобмір із видачею нового вимірювального свідоцтва та зі зміною дати побудови яхти.

1.4. Копії вимірювальних свідоцтв зберігаються у Комітеті  вимірювачів ВФУ.

1.5. Правила підготовлені Комітетом вимірювачів ВФУ, який здійснює їх тлумачення і періодичний перегляд.

1.6. Офіційною мовою Правил є українська. Якщо Правила будуть перекладені на іншу мову, то український текст матиме перевагу.

### 2. Порядок і умови  вимірювання і визначення перегонового балу.

2.1. Вимірювання яхти має проводитися лише офіційними вимірювачами ВФУ. Вимірювач не має права брати участі у вимірюванні яхти, яка йому належить, або сконструйована і побудована ним цілком чи частково, або яхти, у якій він є зацікавленою стороною і діє як консультант, або має майновий чи фінансовий інтерес.

- 2.2. Вимірювані яхти повинні мати судновий квиток, акт технічного огляду, в якому зафіксовані вимоги відносно конструкції, облаштування і спорядження яхт, їх відповідність категоріям перегонів, зазначених в "Особливих правилах ISAF відносно перегонів крейсерських яхт".

2.3. Розміри корпусу і рангоуту визначаються в метрах з точністю до третього знаку після коми, вітрил - з точністю до другого знаку. Маси визначаються в кілограмах з точністю до першого знаку після коми. Величина перегонового балу R округляється до другого знаку після коми, а величина коефіцієнта гандикапу TMF − до четвертого знаку.

- 2.4. Вимірювання яхти проводиться на березі і на плаву.

- 2.5. Перегоновий бал розраховується за формулою:

- де  L – обмірна довжина;

- BWL – ширина по ватерлінії;

- CMDI – центральна середня занурена глибина трюму;

- RF – коефіцієнт, що враховує тип вітрильного спорядження;

- SC – обмірна площа вітрил;

- EPF – коефіцієнт двигуна і гвинта;

- DC – поправка на осадку.

- CBF – коефіцієнт шверта.

- 3. Вимірювання вітрил.

- 3.1. Класифікація вітрильного спорядження.

- Відповідно до Правил вітрильне спорядження яхти має бути віднесене до одного з наступних типів:

- Для однощоглових яхт:

- 1.Шлюп –  грот і стаксель.

- 2.Тендер – грот і два лавірувальних передніх вітрила.

- Для двощоглових яхт:

- − йол або кеч − вітрильне спорядження, за якого висота задньої щогли (бізань-щогли) не є більшою за висоту передньої грот-щогли і розташування якої щодо головки балера стерна є різним (йол має щоглу позаду головки балера стерна, а кеч – попереду).

- − класична шхуна (шхуна з фоком) − вітрильне спорядження, за якого висота задньої щогли (грот-щогли) є більшою за висоту передньої фок-щогли і між щоглами розташовано тільки фок-вітрило.

- − стаксельна шхуна – шхуна, на якій між щоглами (грот-щоглою і фок-щоглою) розташовані будь-які інші вітрила.

- − стаксельні кечі – кечі або йоли, на яких між щоглами розташовані  вітрила, які не є ні гротом, ні бізань-стакселем (апселем). Стаксельні кечі вимірюються так само, як і стаксельні шхуни, незалежно від висоти їх щогл.

- 3.2. Загальна розрахована площа вітрил RSAT  для кожного типу вітрильного спорядження  визначається  за  наведеними нижче формулами:

- 3.2.1. Для шлюпа або тендера:

- RSAT = RSAF + RSAM,

- де RSAM – розрахована площа грота;

- RSAF - розраховані площі стакселів.

- 3.2.2. Для йола або кеча:

- ,

- де RSAM − розрахована площа грота;

- RSAF − розраховані площі передніх стакселів;

- YSAC − розраховані площі бізані і бізань-стакселів (апселів).

- 3.2.3. Для класичної шхуни (шхуни з фоком):

- ,

- де RSAM − розрахована площа грота;

- RSAF − розрахована площа передніх вітрил;

- RSAG – розрахована площа фока.

- 3.2.4 Для стаксельної шхуни і стаксельного кеча (йола):

- ,

- де RSAM − розрахована площа грота;

- RSAF − розрахована площа передніх вітрил;

- RSAB − розрахована площа між щоглами.

- 3.2.5. Для бермудського спорядження площа грота RSAM (бізані RSAY, фока RSAG) розраховується за формулою:

- ,

- де PC, PYC, PGC – скоригована щодо штрафів довжина передньої шкаторини відповідно грота, бізані, фока;

- EC, EYC, EGC – скоригована щодо штрафів довжина нижньої шкаторини відповідно грота, бізані, фока.

- Скоригована довжина передньої шкаторини відповідно грота, бізані, фока, розраховується за формулами:

- PC = Р + PBD + PBL + PHB;

- PYC= PY+PBDY+PBLY+PHBY;

- PGC= PG+PBDG+PBLG+PHBG,

- де P, PY, PG – довжина передньої шкаторини відповідно грота, бізані, фока виміряна як відстань уздовж задньої кромки щогли між нижньою кромкою верхньої обмірної  марки та верхньою кромкою нижньої обмірної марки, нанесених на щоглі.

- Нижня кромка верхньої обмірної  марки має відмічати найвищий рівень, на якому може знаходитись фаловий кут грота.

- Верхня кромка нижньої обмірної марки має відмічати найнижче положення галсового кута грота, за яке приймається продовження верха гіка, коли він знаходиться в крайньому нижньому положенні.

- PBD, PBDY, PBDG – штраф за висоту гіка розраховується за формулою:

- PBD= BD - 0,05*E,

- де BD – максимальна висота гіка відповідно грота, бізані, фока, що включає будь-яку конструкцію, яка використовується для надання жорсткості гіку.

- Якщо BD перевищує 0.05*Е, то надлишок має бути доданий до Р при обчисленні РС.

- PBL,PBLY,PBLG – штраф за розташування верхньої лати відповідно грота, бізані, фока.

- Якщо осьова лінія верхнього латкарману перетинає задню шкаторину грота вище обмірної точки MGT, то подвоєна відстань BLP між осьовою лінією і обмірною точкою MGT має бути додана до Р при розрахунку РС.

- У тому випадку, якщо верхня лата розташована нижче, або проходить через обмірну точку MGT – BLP дорівнює нулю.

- PHB, PHBY, PHBG – штраф за перевищення розмірів головної дощечки відповідно грота, бізані, фока розраховується за формулою:

- PHB = HB – 0,152, або

- PHB = HB – 0,04* E

- де HB – максимальний розмір, виміряний у найширшій частині головної дощечки грота від передньої шкаторини, або її продовження якщо необхідно, до крайньої задньої точки задньої шкаторини (див. рис. 5).

- Якщо  величина HB перевищує більшу з величин: 0.04Е або 0.152 м, то надлишок треба помножити на P/E і додати до Р при обчисленні РС.

- E, EY, EG – довжина нижньої шкаторини відповідно грота, бізані, фока, виміряна вздовж гіка від задньої кромки щогли до внутрішньої кромки обмірної марки на гіку. Приклади вимірювання E наведені на рис. 4.

- Поперечні розміри грота (фока, бізані) – MGT, MGU, MGM і MGL вимірюються як найкоротші відстані від точок, розташованих на 7/8, 3/4, 1/2 і 1/4 довжини задньої шкаторини від шкотового кута, до передньої шкаторини.

- Максимальні  величини поперечних розмірів грота мають не перевищувати величин розрахованих за формулами:

- MGT = 0,22*E;

- MGU = 0.38*E;

- MGM = 0.65*E;

- MGL = 0.90*E.

- У разі, якщо виміряні розміри MGT, MGU, MGM и MGL перевищують розраховані, тоді надлишок довжини необхідно додати до E при розрахунку EC.

- Наведені вище правила штрафів по гроту застосовуються також до бермудських бізаней і фоків шхун.

- Грот, бізань і фок, встановлені на рангоуті, своїми розмірами мають не перевищувати межі обмірних марок. Якщо обмірні марки відсутні, тоді довжина P вимірюється як відстань від верхньої кромки гіка, коли гік знаходиться в найнижчому положенні, до верхньої точки шківа фала грота (бізані, фока), а довжина E вимірюється як відстань від задньої кромки грот (бізань, фок) - щогли до крайньої точки нока гіка.

- 3.2.6 Для гафельного спорядження площа грота RSAM, (бізані RSAY, фока RSAG) складається із площі гафельного вітрила і площі топселя, та розраховується за формулою:

- ,

- де P − довжина передньої шкаторини грота, бізані, фока;

- E − довжина нижньої шкаторини грота, бізані, фока;

- RB − довжина задньої шкаторини грота, бізані, фока;

- F − довжина передньої шкаторини топселя;

- V – найменша довжина від задньої кромки щогли до точки кріплення топселя біля його верхнього кінця.

- 3.3. Передні вітрила.

- У Правилах термін "переднє" вітрило застосовується до стакселя, спінакера, або асиметричного спінакера.

- Стаксель – трикутне вітрило,  яке відповідає таким вимогам:

- 1. Відстань між серединою задньої шкаторини і найближчою точкою на передній шкаторині не перевищує 50% LPG.

- 2. Відстань, виміряна по поверхні вітрила, між серединами передньої і нижньої шкаторин не перевищує 0,55 довжини задньої шкаторини.

- 3. Довжина передньої шкаторини не перевищує величини, яка визначається за формулою:

- Спінакер – трикутне вітрило, яке відповідає наступним вимогам:

- Передня та задня шкаторини мають однакову довжину (допускається різниця в довжинах до 40 мм).

- Симетричне за формою, матеріалом та розкроєм відносно лінії, що з'єднує фаловий кут з серединою нижньої шкаторини.

3. Відстань між серединами передньої та задньої шкаторин дорівнює чи перевищує 75% довжини нижньої шкаторини.

- Асиметричний спінакер – трикутне вітрило, яке відповідає наступним вимогам.

- 1. Передня шкаторина як мінімум на 5% довша за задню шкаторину.

- 2. Відстань між серединами передньої і задньої шкаторин  більша 75%  довжини нижньої шкаторини.

- Розраховані площі передніх  вітрил визначаються за наступними формулами.

- 3.3.1.Для симетричного спінакера:

- ,

- де SL – виміряна довжина бокової шкаторина спінакера, величина якої є найбільшою для комплекту спінакерів, що вимірюються, і яка має бути не більшою за величину, розраховану за формулою:

- MAX.

- Якщо виміряна довжина бокової шкаторини перевищує розраховану величину, надлишок додається до SL при розрахунку SLC.

- SLC – скоригована довжина бокової шкаторини;

- SF – довжина нижньої шкаторини, виміряна між галсовим та шкотовим кутами спінакера, величина якої є найбільшою для комплекту спінакерів, що вимірюються;

- SMW – виміряна ширина між рівновіддаленими від фалового кута точками на бокових шкаторинах спінакера,  величина якої є найбільшою для комплекту спінакерів, що вимірюються;

- SMWС – скоригована найбільша ширина спінакера;

- SPL – довжина спінакер-гіка, виміряна між діаметральною площиною яхти та зовнішнім кінцем спінакер-гіка, коли прикріплений до щогли і встановлений перпендикулярно ДП (ДП) яхти спінакер-гік знаходиться в горизонтальному положенні;

- J – основа переднього трикутника – горизонтальна відстань виміряна від найнижчої точки передньої кромки щогли над палубою, або дахом рубки, до точки перетину осі самого переднього штагу, на якому піднімаються стакселі, (або осі лік-тросу самого переднього стакселя, якщо стаксель ставиться на леєрі, без штага) з рівнем палуби або бушприта, якщо він застосовується. Якщо щогла має можливість переміщуватися по палубі, то J вимірюється тоді, коли щогла знаходиться в самому задньому її положенні відносно форштевня яхти.

- Якщо SPL>J, то подвоєний надлишок довжини додається до SMW.

- IG − висота стакселя, вертикальна відстань від точки закріплення переднього штагу на пристрої, яке знаходиться на щоглі, або від точки перетину з форштагом передньої кромки щогли, якщо такий пристрій знаходиться в щоглі, до рівня палуби на траверзі передньої кромки щогли.

ISP − висота спінакер-фала, це відстань від нижньої кромки спінакер-фала, витягнутого горизонтально попереду щогли, до рівня палуби на траверзі передньої кромки щогли.

За рівень палуби приймається лінія, яка з’єднує точки лівого та правого бортів і які лежать в площині виміру.

Якщо ISP - IG > 0,300 м, то надлишок довжини додається до SL.

- При вимірюванні спінакер повинен бути складений навпіл уздовж бокових шкаторин, суміщених між собою.

- 3.3.2. Для визначення площі асиметричного спінакера або генакера заміри виконуються наступним чином. Спінакер складається навпіл, вимірюється SMW, потім бокові шкаторини, береться їх середня довжина SL=(SL1+SL2)/2, де SL1 ‒ більша шкаторина; SL2 ‒ менша шкаторина. Потім накладаються кути по нижній шкаторині і вимірюється SFA. Площа асиметричного спінакера обчислюється по формулі п.3.3.1

- 3.3.3. Для стакселя:

,

###### де JGT, JGU, JGM і JGL поперечні розміри стакселя, які вимірюються як найкоротші відстані від точок, розташованих на7/8, 3/4, 1/2 і 1/4 довжини задньої шкаторини від шкотового кута, до передньої шкаторини;

###### JL – найбільша довжина передньої шкаторини стакселя з комплекту стакселів, що вимірюються;

###### LP – розрахована довжина перпендикуляра стакселя визначається за формулою:

###### LP =LPG + FSP,

де LPG – довжина перпендикуляра, опущеного зі шкотового кута на передню шкаторину стакселя, величина якої є найбільшою для комплекту стакселів, що вимірюються;

###### FSP – подвоєна максимальна ширина обтічника передньої шкаторини стакселя, виміряна під прямим  кутом  до його повздовжньої осі;

LPC – скоригована довжина перпендикуляра стакселя.

Якщо LPG > 1,5J, то подвоєний надлишок довжини додається до LP.

Якщо довжина перпендикуляра стакселя LP не перевершує 1,1*J, то такий стаксель може мати не більше ніж чотири лати, розташованих приблизно рівномірно між фаловим кутом та шкотовим кутом. На стакселях, у яких LP більше 1.1*J, лати заборонено.

3.3.4. Для типу вітрильного спорядження "бермудський тендер" RSAF розраховується за формулою:

RSAF = RSAF1 + RSAF2,

де RSAF1 − розрахована площа переднього стакселя

RSAF2 − розрахована площа внутрішнього стакселя.

Площі стакселів розраховуються за формулою п.3.3.3.

У протоколі вимірювання яхти в графі "Передні вітрила" величини обміру переднього стакселя вказуються в першій колонці, а величини обміру внутрішнього стакселя – в третій колонці.

3.4.	Розраховані площі бізані і бізань-стакселя YSAC (для йола чи кеча).

3.4.1.	Розрахована площа бізані RSAY визначається як зазначено у п.3.2.5

3.4.2.	Розрахована площа бізань-стакселя RSAK визначається за формулою:

,

де EB – відстань по горизонталі, виміряна від задньої кромки грот-щогли до передньої кромки бізань-щогли;

###### YSF – найбільша довжина нижньої шкаторини бізань-стакселя;

YSD – найкоротша відстань, виміряна по поверхні бізань-стакселя від його фалового кута до нижньої шкаторини;

##### YSMG – відстань, виміряна по поверхні бізань-стакселя  між серединами передньої та задньої шкаторин.

YSAC має дорівнювати більшій з величин RSAY або RSAK.

3.5. Розрахована площа вітрил, поставлених між щоглами, RSAB (для шхуни або стаксельного кеча) визначається за формулою:

,

###### де EBC – скоригована відстань між щоглами, що обчислюється за формулою:

###### ,

де OF – горизонтальна відстань максимального перекриття у корму передньої кромки грот-щогли шкотовим кутом будь-якого вітрила, поставленого між щоглами. Це перекриття має вимірюватися так, ніби вітрило було натягнуте паралельно ДП яхти;

PSF – відстань, виміряна вздовж задньої кромки фок-щогли від самої верхньої з нижченаведених точок:

– верхньої кромки самого верхнього шківа на цій щоглі, або центра отвору самого верхнього  обушка

– стропки для блока фала або центра отвору самого верхнього  обушка

Нижньою обмірною точкою є найнижче положення біля фок-щогли нижньої шкаторини будь-якого вітрила, поставленого між щоглами

IS – висота підйому вітрил на грот-щоглі – відстань, виміряна уздовж передньої кромки грот-щогли. Верхньою обмірною точкою є верхня з нижченаведених точок, які використовуються для підняття вітрил попереду грот-щогли:

– верхня обмірна кромка самого верхнього шківа на цій щоглі;

– центр отвору самого верхнього обушка або стропки для блока фала.

Нижньою обмірною точкою є найнижче положення біля грот-щогли нижньої шкаторини будь-якого вітрила.

3.6. Обмірна площа вітрил SC є більшою з величин RSAT, SPIN або SPAN.

3.7. Коефіцієнт RF, що враховує тип вітрильного спорядження, визначається з табл. 1.

Таблиця 1

| Тип спорядження | ##### Однощоглове | Двощоглове |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шлюп або тендер | #### Йол | Кеч або шхуна |
| Коефіцієнт RF | 1,00 | 0,95 | 0,90 |

4. Вимірювання яхти на березі.

- 4.1 Для вимірювання на березі яхта має бути встановлена в доступному і вільному від перешкод місці так, аби її площина ватерлінії була горизонтальною і відповідала такому положенню, коли яхта знаходиться на воді в обмірному стані (див. п.5.1) з точністю до 1°. Якщо для яхти великих розмірів та маси не має можливості встановити належний диферент, перерахунок висот точок на корпусі яхти за наявності диферента проводиться з урахуванням різниці аплікат точок діючої ватерлінії в перерізі, що розглядається, і горизонтальної ватерлінії, відміченої на корпусі яхти за допомогою шлангового рівня та такої, яка проходить через середину найбільшої довжини яхти LOA.

- Зазначена різниця аплікат може бути визначена аналітично для будь-якого поперечного перерізу від носової точки LOA до міделя по формулі:

- ∆Zн = (∆Tн (LOA/2 – lн))/LOA/2,

- де ∆Tн – різниця осадок на форштевні яхти по діючій ватерлінії і горизонтальній ватерлінії;

- lн – відстань від носової точки LOA до перерізу.

- Різниця аплікат для кормової частини ватерлінії розраховується по формулі:

- ∆Zк = (∆Tк (LOA/2 – lк))/LOA/2,

- де ∆Tк – різниця осадок на ахтерштевні яхти по діючій ватерлінії і горизонтальній ватерлінії;

- lк – відстань від кормової точки LOA до перерізу.

- Яхта має бути надійно зафіксованою і опиратися на кіль. У швертботів шверт, якщо він  фіксується під час перегонів, має бути закріплений у найнижчому положенні і вимірюватися як постійний кіль.

- Якщо вказані вище умови не дотримані, вимірювання яхти не проводиться.

- Відповідальність за підготовку яхти до вимірювання несе власник яхти або його представник.

- 4.2. Вимірювання довжин.

- Розміри по довжині визначаються як горизонтальні відстані між вертикальними  перерізами, які є перпендикулярними до ДП яхти і проходять через вказані нижче точки (див. рис. 1).

Найбільша довжина яхти LOA є довжиною корпусу, за виключенням рангоуту або виступаючих частин, закріплених на корпусі, таких як бушприти, вистріли, виносні майданчики, і т. ін., яка вимірюється між:

– крайньою передньою точкою форштевня, незалежно від того, виступає він над рівнем палуби, чи ні, або фальшборту яхти, якщо він продовжується вище форштевня;

– крайньою точкою корми, що лежить на корпусі або фальшборті, незалежно від того, знаходиться вона вище, чи нижче від рівня палуби. Гумові бархоути, або ширстреки, що розташовуються на кормі мають бути включені до розміру. Якщо стерно або буксирний пристрій виступають за цю точку, то вони не включаються до розміру.

- Приклади вимірювання LOA показані на рис. 2.

- Обмірна довжина L є довжиною корпусу, виміряною між точками на форштевні та кормі, які розташовані на фактичній ватерлінії і визначається за формулою:

- L = LOA – FGO – AGO,

- де FGO – довжина носового підзору, виміряна в ДП яхти;

- AGO – довжина кормового підзору, виміряна в ДП яхти.

- У тому випадку, коли яхта має увігнуте кормовий підзор, AGO розраховується за формулою:

- ,

- де HA – висота кормового підзору;

- OHAT – довжина кормового підзору.

- 4.3. Лінія палуби являє собою лінію, проведену через точки палуби. Приклади різних точок палуби наведені на рис. 3.

- Зміни в рівнях палуби можуть призвести до того, що лінія палуби буде являти собою ступінчасту лінію чи лінію з подвійним вигином. У такому випадку при вимірюваннях розмірів до лінії палуби, може бути необхідним встановлення розрахункової лінії палуби, як це показано на рис. 2.

- 4.4. Переріз максимальної ширини BMAX встановлюється шляхом декількох вимірів у тому місці, де ширина яхти, за винятком будь-яких привальних брусів, бархоутів або інших сторонніх місцевих предметів, є найбільшою.

- Довжина SBMAX є горизонтальною відстанню між переднім кінцем LOA і перерізом BMAX.

- В перерізі BMAX визначається ширина по ватерлінії BWL (див. рис. 4), яка розраховується за формулою:

- BWL = BMAX – Δ1 – Δ2

- 4.5. Переріз максимальної осадки встановлюється у тому місці, де величина повної виміряної осадки DMT є найбільшою. Осадка DMT виміряється як висота по вертикалі від  лінії палуби до горизонтальної площини, яка проходить через найнижчу точку на килі, корпусі, скегу, стерні або шверті, коли він знаходиться в найнижчому положенні – з огляду на те, що знаходиться нижче.

- Довжина SDM є горизонтальною відстанню між переднім кінцем LOA і перерізом максимальної осадки.

- 4.6. Переріз гвинта встановлюється у місці проходження вертикальної площини через центр гвинта. За центр гвинта приймається точка перетину осі вала з площиною обертання лопатей гвинта.

- Довжина SPD є горизонтальною відстанню між переднім кінцем LOA і перерізом гвинта.

4.7. На корпусі яхти встановлюються два перерізи глибин трюму:

- переріз передньої глибини – на відстані, яка дорівнює одній четвертій LOA від передньої точки LOA;

- переріз середньої глибини – на відстані, яка дорівнює половині LOA від передньої точки LOA.

- Величина передньої глибини трюму FD вимірюється як відстань по вертикалі від лінії палуби до точок на зовнішній поверхні корпуса яхти, які знаходяться  на відстані 0,1*BMAX від ДП.

- У перерізі середньої глибини вимірюються такі трюмні величини:

- OMD – відстань по вертикалі від рівня лінії палуби до точок на зовнішній поверхні корпус яхти, які знаходяться на відстані 3/8 BMAX від ДП.

- IOMD – як і OMD, але до точок, які знаходяться на відстані 5/16 BMAX від ДП.

- MD – як і OMD, але до точок, які знаходяться на відстані 1/4 BMAX від ДП.

- IMD – як і OMD, але до точок, які знаходяться на відстані 3/16 BMAX від ДП.

- CMD – як і OMD, але до точок, які знаходяться на відстані 1/8 BMAX від ДП.

- ICMD – як і OMD, але до точок, які знаходяться на відстані 1/16 BMAX від ДП.

- В перерізах глибин трюму виміри розмірів глибин трюму мають бути проведені на обох бортах яхти для визначення середньої величини.

- 4.8. Визначення поправки на товщину кіля TKMAX.

- Якщо товщина кіля збільшується в поперечному вертикальному перерізі із збільшенням глибини, то тоді вимірюється товщина кіля TKMAX. Приклади вимірювання TKMAX наведені на рис. 7.

- У такому випадку при розрахунку величини виміряної осадки DM половина максимальної товщини кіля TKMAX має бути додана до DMT.

- 4.9. Визначення поправки на осадку шверта DMC.

- Для яхт із висувним швертом або підйомним кілем, які не фіксуються під час перегонів, визначається поправка на осадку DMC, яка розраховується за формулою

- DMC = 2,5 * TKSW,

- де TKSW – максимальна товщина шверта.

- 4.10. Висоти надводного борту.

- Висота надводного борту визначається, як вертикальна відстань між точками на лінії борту, чи розрахунковій лінії борту, де вона використовується, і площиною ватерлінії. Висоти надводного борту мають бути виміряні у перерізах, перелічених нижче:

- висота надводного борту FFD є його висотою у перерізі передньої глибини;

- висота надводного борту FMD є його висотою у перерізі середньої глибини;

- висота надводного борту FDM є його висотою у перерізі максимальної осадки;

- висота надводного борту FPD є його висотою у перерізі гвинта.

- Висоти надводного борта, виміряні на березі, записуються з індексом S – FFDS, FMDS, FDMS, FPDS.

- 4.11. Повна глибина занурення гвинта PDT вимірюється у перерізі гвинта, як вертикальна відстань від лінії палуби до горизонтальної площини, яка проходить через центра гвинта.

4.12. Коефіцієнт двигуна і гвинта EPF визначається за наступною формулою:

### EPF = 1 – (EMF + DF),

де EMF – коефіцієнт моменту двигуна;

DF – коефіцієнт опору гвинта.

У будь якому випадку EPF не може бути меншим за 0,960.

Для підвісного двигуна EPF має бути не більшим за 0,998.

Коефіцієнт EPF для підвісного двигуна, може бути застосованим лише тоді, коли підвісний двигун, з яким яхта бере участь у перегонах, завжди є готовим до використання і його гвинт знаходиться у воді під час перегонів.

Якщо підвісний двигун знаходиться під час перегонів у піднятому стані і його гвинт не знаходиться у воді, коефіцієнт опору гвинта DF дорівнює нулю. У такому випадку враховується тільки коефіцієнт моменту двигуна EMF.

Коефіцієнт моменту двигуна EMF визначається за формулою:

де D – розрахована глибина трюму;

L – обмірна довжина;

BWL – ширина по ватерлінії;

EM – момент двигуна, який визначається за формулою:

EM = EW * EWD

де EW – маса двигуна, без маси бака для пального, в кілограмах.

EWD – координата двигуна, яка є горизонтальною відстанню між центром блока циліндрів двигуна і серединою LOA.

Коефіцієнт опору гвинта DF визначається за формулою:

,

де PRD – діаметр гвинта;

PD – глибина гвинта, вертикальна відстань від центра гвинта до площини ватерлінії:

PD = PDT – FPDS

PF – коефіцієнт гвинта в залежності від типу установки (див. рис 10) і типу гвинта

визначається з таблиці 2.

Таблиця 2

| Тип установки | Тип гвинта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | складений | флюгерний | жорсткий |
| У великому вирізі | 0,95 | 0,95 | 1,05 |
| У малому вирізі | 0,475 | 0,475 | 0,525 |
| Поза вирізом: з виступаючим валом у кронштейні будь-який інший | 0,90 0,90 0,40 | 0,95 0,95 0,45 | 2,05 2,05 1,05 |

- Великим вирізом вважається такий, вертикальний розмір якого є більшим за 1.15*PRD.

### 5. Визначення положення фактичної ватерлінії на плаву. Зважування яхти.

- 5.1. Стан яхти під час процесу визначення положення фактичної ватерлінії, коли яхта знаходиться на плаву (обмірний стан) та зважування, має відповідати наступним вимогам:

- весь стоячий і біжучий такелаж і все обладнання, що до нього відноситься, мають бути закріплені на своїх штатних місцях;

- шкоти, браси, а також будь-який біжучий такелаж, що не несеться постійно на рангоуті, та інше знімне палубне устаткування мають бути покладені на підлогу каюти за передньою щоглою в бік корми;

- грот, бізань, фок мають бути згорнуті на своїх гіках, при цьому гіки мають бути розташованими горизонтально і закріпленими в нижньому положенні;

- спінакер-гіки мають знаходитися на місцях їх звичайного збереження;

- вітрила, які будуть використані у перегонах, мають знаходитися під палубою на підлозі каюти за передньою щоглою в бік корми;

- усі матраци та диванні подушки мають знаходитися на своїх штатних місцях;

- усе навігаційне і камбузне устаткування має знаходитися на своїх штатних місцях;

- у разі, коли яхта вимірюється з підвісним двигуном, двигун має знаходитись на облавку і бути розташованим у місці, де він знаходиться під час перегонів. Бак для пального має бути на своєму штатному місці і містити принаймні 10 літрів пального;

- під час вимірювання на борті не має бути одягу, спальних речей, продуктів харчування, припасів, посуду та будь якого іншого устаткування, не передбаченого вимогами "Особливих правил ISAF щодо перегонів крейсерських яхт";

- якорі, якірні канати і ланцюги мають бути закріпленими і знаходитися на своїх штатних місцях;

- акумуляторні батареї, баласт та інше важке устаткування, не встановлене у постійний спосіб, мають бути закріпленими і знаходитися на своїх штатних місцях. Місця розташування баласту, якорів, ланцюгів, акумуляторних батарей, газових балонів і цистерн мають бути зазначені у вимірювальному свідоцтві;

- цистерни для води і пального, які розташовано перед передньою щоглою, мають бути порожніми, а у кормовій частині – наповненими;

- під час вимірювання на яхті не має бути людей.

- трюми та інші місця, де може збиратися вода, мають бути сухими.

### 6. Визначення глибин трюму.

6.1. Формули для визначення занурених глибин трюму.

Занурені глибини трюму у перерізах FD і MD позначаються як:

FDI - передня занурена глибина;

ICMDI - внутрішня центральна середня занурена глибина;

CMDI - центральна середня занурена глибина;

IMDI - внутрішня середня занурена глибина;

MDI - середня занурена глибина;

IOMDI - внутрішня зовнішня середня занурена глибина;

OMDI - зовнішня середня занурена глибина.

Занурені глибини трюму розраховуються за формулами:

##### FDI = FD – FFDM;

ICMDI = ICMD – FMDM;

CMDI = CMD – FMDM;

IMDI = IMD – FMDM;

MDI = MD – FMDM;

IOMDI = IOMD – FMDM;

OMDI = OMD – FMDM.

6.2. Формула для MDIA.

6.2.1. Якщо ICMD, IMD і IOMD не були виміряні, узагальнена середня занурена глибина MDIA обчислюється за формулою:

6.2.2. Якщо ICMD, IMD і IOMD виміряні, узагальнена середня занурена глибина MDIA обчислюється за формулою:

У цій формулі величина ICMDI  не може бути більшою за величину 2*CMDI – IMDI.

6.3. Розрахована глибина трюму D визначається за формулою:

D = 1.3*MDIA + 0.9*FDI + (L + 3.048)/30.

6.4. Поправка на осадку DC для яхт з постійним кілем розраховується за формулою:

### DC=0.07*L*(DM/DB-1),

де DB − базова осадка, яка розраховується за формулою:

### DB= 0.135*L+0.61

DМ − виміряна осадка, яка розраховується за формулою:

### DM = DMT – FDMS + TKMAX/2

6.5. Для яхт із висувним швертом або підйомним кілем, які не мають пристрою для фіксації цих рухливих частин в нижньому положенні під час перегонів, визначається коефіцієнт шверта CBF за формулою:

CBF не може бути менше 1.0.

Для яхт із постійним кілем CBF = 1.0.

### 7. Рекомендації щодо вимірювання

7.1. Якщо Правилах відсутні спеціальні вказівки стосовно методів вимірювання будь-якої величини, то слід користуватися посібником ISAF "Правила щодо спорядження для вітрильництва" (EQUIPMENT RULES OF SAILING).

7.2. Устаткування, необхідне для вимірювання, включає: рулетки, пристрої для зважування (ваги), підвіси, рівень, шланговий рівень, , рейки довжиною, що перевищує ширину яхти, тонкі рейки невеликої довжини, дошки, лінійки, вантажі масою 5 – 35 кг, кишеньковий калькулятор.

7.3. Усі вітрила, які застосовуються під час перегонів, мають бути виміряні й проштамповані. Вимірювач має проштампувати вітрила офіційним штампом, присвоєним йому ВФУ, проставити на них розміри, а також підписати і вказати дату вимірювання.

Мають бути зазначені наступні розміри:

для гротів – HB, MGT, MGU, MGM, MGL;

для стакселів – JL, LPG;

для спінакерів – SL, SMW SF;

для асиметричних спінакерів – SLU, LPS, SLE.

Постановкою штампа вимірювач засвідчує, що розміри вітрила відповідають розмірам, які вказані у вимірювальному свідоцтві.

7.4. За результатами вимірювання корпусу обмірні перерізи, встановлені  Правилами, мають бути позначені на облавках обмірними марками. Марка має являти собою рівнобічний трикутник із сторонами по 10 мм, спрямований вершиною до лінії палуби. Колір трикутника – контрастний  кольору борту.

7.5. На рангоуті яхти мають бути нанесені обмірні марки у вигляді полоси контрастного кольору  завширшки 25 мм, що обмежують розміри передньої (P)  і нижньої (E)  шкаторин грота  (бізані, фока), а також висоту розташування фала  спінакера або асиметричного спінакера  (ISP). На палубі (на рубці) яхти – марка самого заднього положення щогли (по передній кромці щогли), яка визначає розмір переднього трикутника (J).

### 8. Загальні обмеження

8.1. Під час перегонів яхта має бути укомплектована й обладнана тою матеріальною частиною, яка знаходилася на борті при вимірюванні.

Яхти, виміряні із спінакером, можуть замість спінакера нести обміряний стаксель, піднятий без кріплення до штага з галсовим чи шкотовим кутом біля нока спінакер-гіка.

Спінакер не можна нести без спінакер-гіка. Галсовий кут піднятого спінакера має знаходитися безпосередньо біля нока спінакер-гіка, при цьому одночасно можна  використовувати лише один спінакер-гік (за винятком моменту повороту фордевінд), який має бути прикріпленим до передньої щогли і бути разташованим на стороні, протилежній гіку грота. Спінакер-гік можна мати на яхті, яка вимірювалася без спінакера.

8.2. За винятком яхт із балом R =13.7м і більше, які не мають обмежень щодо кількості вітрил, вітрила, що знаходяться на  яхті в перегонах,  обмежуються таким чином:

− один грот

− один штормовий грот (площею не більше 60 % від площі основного грота);

− один штормовий стаксель (площею не більше і з довжиною передньої шкаторини, що не перевищує 0.65 IG);

- один стаксель для важкої погоди з міцної тканини, що відповідає призначенню з площею не більшою, ніж .

На додаток до перерахованих вище вітрил, яхти можуть мати передні вітрила з LPG більшим за 1.1*J  у кількості, що не перевищує зазначеного в таблиці:

Таблиця 3

| #### R | Кількість вітрил |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Метри | Стакселів не більше | Спінакерів не більше | Асим. спінакерів не більше |
| 4.88 – 6.99 | 3 | 3 | 2 |
| 7.00 – 10.04 | 3 | 4 | 3 |
| 10.05 – 12.17 | 4 | 5 | 3 |
| 12.18 – 13.70 | 5 | 6 | 4 |

8.3. Яхти з топовим спорядженням можуть мати, додатково, один стаксель із LPG більшим за 1.1*J. Яхта класифікується як така, що має топове спорядження, коли верхня обмірна точка ISP знаходиться на рівні верхньої обмірної точки P, або вище.

8.4. Двощоглові яхти на додаток до переліченого можуть мати:

Йоли і кечі, виміряні за RSAY: одну бізань і чотири бізань-стакселі.

Шхуни, виміряні за RSAB: один фок і три інших вітрила для постановки між щоглами.

Шхуни, обміряні по RSAG: один фок.

### 9. Відповідальність власника.

9.1. Для того аби вимірювальне свідоцтво набуло чинності власник яхти (чи його представник – капітан яхти) має його підписати. Цим підписом він засвідчує, що розуміє свою відповідальність у відповідності до „ Правил”.

9.2. Відповідальність власника чітко поділяється на три категорії:

- відповідальність до і під час обміру яхти.

- загальна відповідальність після обміру яхти.

- особлива відповідальність під час перегонів.

9.2.1. Відповідальність до і під час обміру яхти.

Власник несе відповідальність за домовленість із вимірювачем ВФУ про проведення обміру яхти.

Власник має підготувати яхту до обміру відповідно до вимог Правил і рекомендацій вимірювача. Якщо на яхті побудованій на верфі проводились зміни розмірів корпуса, вітрил або рангоуту, власник зобов’язаний проінформувати вимірювача про це до початку обміру.

9.3.2. Загальна відповідальність після обміру яхти.

Власник зобов'язаний повідомити вимірювача про будь-які зміни розмірів корпуса, вітрил, рангоуту або облаштування, які можуть привести до зміни даних вимірювального свідоцтва.

9.3.3. Особлива відповідальність під час перегонів пов'язана з дотриманням таких обмежень:

1. Мають застосовуватися тільки ті вітрила, з якими яхта вимірювалась. Відповідальність за наявність штампів на вітрилах несе власник.

2. Головний і допоміжні двигуни, механічні насоси можуть використовуватися тільки для зарядки акумуляторів, видалення трюмної води і вибирання якорів, проте ж за всіх таких випадків гвинт має не обертатися.

3. Якщо яхта має підйомний кіль або будь-які інші рухливі виступаючі частини, які при вимірюванні були зафіксованими на своїх місцях, вони на весь час перегонів мають бути зафіксованими на тих самих місцях.

4. Стан і розташування цистерн мають відповідати даним, указаним у вимірювальному свідоцтві.

5. Забороняється переміщення баласту зі свого штатного місця.

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЗЧИК ПОЗНАЧЕНЬ.

| Позначення | Пункт Правил | Назва |
| --- | --- | --- |
| AGO | 4.2 | Довжина кормового підзору |
| BD, BDY | 3.2.5 | Максимальна висота гіка грота та бізані |
| BLP | 3.2.5 | Відстань від точки MGT до осьової лінії верхньої лати |
| BMAX | 4.4 | Максимальна ширина яхти |
| BWL | 4.4 | Ширина яхти по ватерлінії |
| CBDA | 5.3.1 | Глибина занурення центра ваги шверта |
| CBDB | 5.3.1 | Глибина занурення центра ваги додаткових швертів |
| CBF | 6.6 | Коефіцієнт шверта |
| CMD | 4.7 | Трюмна величина |
| CMDI | 6.1 | Центральна середня занурена глибина трюму |
| D | 6.3 | Розрахована глибина трюму |
| DB | 6.5 | Базова осадка |
| DC | 6.5 | Поправка на осадку |
| DF | 4.12 | Коефіцієнт опору гвинта |
| DM | 6.5 | Виміряна осадка |
| DMC | 4.9 | Поправка на осадку шверта |
| DMT | 4.5 | Повна виміряна осадка |
| E | 3.2.5 | Довжина нижньої шкаторини грота |
| EB | 3.4.2 | Відстань між щоглами |
| EG | 3.2.5 | Довжина нижньої шкаторини фока |
| EY | 3.2.5 | Довжина нижньої шкаторини бізані |
| EM | 4.12 | Момент двигуна |
| EMF | 4.12 | Коефіцієнт двигуна |
| EPF | 4.12 | Коефіцієнт двигуна і гвинта |
| EW | 4.12 | Маса двигуна |
| EWD | 4.12 | Координата двигуна |
| F | 3.2.6 | Довжина передньої шкаторини топселя |
| FD | 4.7 | Передня глибина трюму |
| FDM | 4.10 | Висота надводного облавку в перетині максимальної осадки |
| FDI | 6.1 | Передня занурена глибина |
| FFD | 4.10 | Висота надводного облавку в перетині передньої глибини |
| FGO | 4.2 | Довжина носового підзору |
| FMD | 4.10 | Висота надводного борту в перетині середньої глибини |
| FPD | 4.10 | Висота надводного борту в перетині гвинта |
| FSP | 3.3.3 | Подвоєна ширина обтічника стакселя |
| HA | 4.2 | Висота кормового підзору |
| HB | 3.2.5 | Ширина фалової дощечки грота |
| GSA | 5.3.1 | Площа показчика манометра |
| ICMD | 4.7 | Трюмна величина |
| ICMDI | 6.1 | Внутрішня центральна занурена глибина |
| IOMD | 4.7 | Трюмна величина |
| IOMDI | 6.1 | Внутрішня зовнішня середня занурена глибина |
| IMD | 4.7 | Трюмна величина |
| IMDI | 6.1 | Внутрішня середня занурена глибина |
| IG | 3.3.1 | Висота стакселя |
| IS | 3.5 | Висота вітрильності |
| ISP | 3.3.1 | Висота спінакер-фала |
| J | 3.3.1 | Основа переднього трикутника |
| JL | 3.3.3 | Довжина передньої шкаторини стакселя |
| JGL | 3.3.3 | Ширина стакселя на 1/4 довжини задньої шкаторини |
| JGM | 3.3.3 | Ширина стакселя на 1/2 довжини задньої шкаторини |
| JGT | 3.3.3 | Ширина стакселя на 7/8 довжини задньої шкаторини |
| JGU | 3.3.3 | Ширина стакселя на 3/4 довжини задньої шкаторини |
| L | 4.2 | Обмірна довжина яхти |
| LOA | 4.2 | Найбільша довжина яхти |
| LP | 3.3.3 | Розрахована довжина перпендикуляра стакселя |
| LPC | 3.3.3 | Скоригована довжина перпендикуляра стакселя |
| LPG | 3.3.3 | Найбільша довжина перпендикуляра стакселя |
| LPS | 3.3.2 | Довжина перпендикуляра асиметричного спінакера |
| MAF | 6.7 | Коефіцієнт рухливих виступаючих частин |
| MD | 4.7 | Трюмна величина |
| MDI | 6.1 | Середня занурена глибина |
| MDIA | 6.2 | Узагальнена середня занурена глибина |
| MGL | 3.2.5 | Ширина грота на 1/4 довжини задньої шкаторини |
| MGM | 3.2.5 | Ширина грота на 1/2 довжини задньої шкаторини |
| MGT | 3.2.5 | Ширина грота 7/8 довжини задньої шкаторини |
| MGU | 3.2.5 | Ширина грота на 3/4 довжини задньої шкаторини |
| OF | 3.5 | Довжина перекриття |
| OMD | 4.7 | Трюмна величина |
| OMDI | 6.1 | Зовнішня занурена глибина трюму |
| OHAT | 4.2 | Довжина кормового піддашшя |
| P | 3.2.5 | Довжина передньої шкаторини грота |
| PBD | 3.2.5 | Штраф за висоту гіка |
| PBL | 3.2.5 | Штраф за розташування верхньої лати на гроті |
| PD | 4.12 | Глибина гвинта |
| PDT | 4.11 | Повна глибина занурення гвинта |
| PF | 4.12 | Коефіцієнт гвинта |
| PG | 3.2.5 | Довжина передньої шкаторини фока |
| PRD | 4.12 | Діаметр гвинта |
| PSF | 3.5 | Відстань вздовж задньої кромки фок-щогли |
| PY | 3.2.5 | Довжина передньої шкаторини бізані |
| R | 2.5 | Перегоновий бал |
| RB | 3.2.6 | Довжина задньої шкаторини грота, бізані, фока |
| RF | 3.7 | Коефіцієнт вітрильного спорядження |
| RSAB | 3.5 | Розрахована площа вітрил між щоглами |
| RSAF | 3.3.3 | Розрахована площа стакселя |
| RSAG | 3.2.5 | Розрахована площа фока |
| RSAK | 3.4.2 | Розрахована площа бізань-стакселя |
| RSAM | 3.2.5 | Розрахована площа бермудського грота |
| RSAT | 3.2 | Загальна розрахована площа вітрил |
| RSAY | 3.2.5 | Розрахована площа бізані |
| SBL | 3.3.2 | Відстань від передньої кромки щогли до точки кріплення галсового кута асиметричного спінакера |
| SBMAX | 4.4 | Відстань між переднім кінцем LOA і перетином BMAX |
| SDM | 4.5 | Відстань між переднім кінцем LOA і перетином DMT |
| SC | 3.6 | Обмірна площа вітрильності |
| SF | 3.3.1 | Довжина нижньої шкаторини спінакера |
| SL | 3.3.1 | Довжина бокової шкаторини спінакера |
| SLE | 3.3.2 | Довжина задньої шкаторини асиметричного спінакера |
| SLU | 3.3.2 | Довжина передньої шкаторини асиметричного спінакера |
| SMW | 3.3.1 | Найбільша ширина спінакера |
| SPD | 4.6 | Довжина від переднього кінця LOA до перетину гвинта |
| SPL | 3.3.1 | Довжина спінакер-гіка |
| SPAN | 3.3.2 | Розрахована площа асиметричного спінакера |
| SPIN | 3.3.1 | Розрахована площа спінакера |
| TKMAX | 4.8 | Максимальна товщина кіля |
| ТКSW | 4.9 | Максимальна товщина шверта |
| V | 3.2.6 | Довжина від задньої кромки щогли до точки кріплення топселя |
| WCBA | 5.3.2 | Маса шверта |
| WCBB | 5.3.2 | Маса додаткових рухливих частин |
| YSAC | 3.4 | Розрахована площа бізань-стакселя |
| YSD | 3.4.2 | Відстань від фалового кута бізань-стакселя до нижньої шкаторини |
| YSF | 3.4.2 | Довжина нижньої шкаторини бізань-стакселя |
| YSMG | 3.4.2 | Відстань між серединами передньої і задньої шкаторин бізань-стакселя |

В формулах використовуються такі позначення:

* множення

/ ділення

+ додавання

- віднімання

** піднесення до ступеню

Наприклад: 2**2 = 4 ( 2 в квадраті)

16**0,5 = 4 ( квадратний корень з 16)

27**(1/3) = 3 (кубічний корень з 27)

А>= В означає: А  не менше за В

А > В означає: А  більше за В

А< В означає: А   менше за В

А<= В означає: А  не  більше за В

Додаток 1.

Вітрильна Федерація України

Протокол вимірювання крейсерської яхти за НПВ-2008

У роздруківку №						Вітрильне число

Назва яхти  	Реєстраційний номер

Тип і зав. №

Рік побудови

Власник	Конструктор

Будівник

Вітр. спорядження

Кіль

Адреса власника 	Двигун

Гвинт

Дата кренування                                                             Тип установки

| Корпус |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOA | BMAX | FFDS |  |  |  |  |  |
| FGO* | BWL | FMDS |  |  |  |  |  |
| AGO* | OHAT | FDMS |  |  |  |  |  |
| FD | HA | FPDS |  |  |  |  |  |
| ICMD |  |  |  |  |  |  |  |
| CMD |  | DMT* |  |  |  | SBMAX |  |
| IMD | PDT | TKMAX* | M* |  |  | SDM* |  |
| MD | EW |  | TKSW* |  |  | SPD |  |
| IOMD | EWD | CBDA | WCBA |  |  |  |  |
| OMD | PRD | ### CBDB | WCBB |  |  | NRP |  |
| Передні вітрила |  |  | Грот |  | Бізань/ Фок |  |  |
| J | SL | JL2* | P |  | PY | EB |  |
| JL | SF | LPG2* | ### E |  | EY | YSD |  |
| LPG | SMW | FSP2* | HB |  | HBY | YSF |  |
| FSP | SPL | JGT2* | MGT* |  | MGTY* | YSMG |  |
| JGT* | SBL* | JGU2* | MGU |  | MGUY | PSF |  |
| JGU* | SLU | JGM2* | MGM |  | MGMY | IS |  |
| JGM* | LPS | JGL2* | MGL* |  | MGLY* | OF |  |
| JGL* | SLE |  | BLP* |  | BLPY* | RB |  |
|  | IG |  | BD* |  | BDY* | F |  |
|  | ISP |  |  |  |  | V |  |
| Додаткові дані (маса/ відстань від штевня) |  |  |  |  |  |  |  |
| Баласт | / | Цистерни | / | Бак для пальн. |  |  | / |
| Акумулятор | / | для | / | Котва 1 |  |  | / |
| Газ. балон | / | води | / | Котва 2 |  |  | / |

ПРИМІТКИ:

З даними протоколу згоден  	                       Власник

Вимірювач

Штамп вимірювача                                                     Дата вимірювання

##### Стор. 1                                                                                                                             Додаток 2.

Вітрильна Федерація України

Вимірювальне свідоцтво  крейсерської яхти за  НПВ-2008

|  |  |  |  |  | Вітрильне число |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва яхти |  |  |  |  | Реєстраційний номер |  |  |
| Перегоновий бал |  |  |  |  | Тип і зав. № |  |  |
|  |  |  |  |  | Рік побудови |  |  |
| R= м |  |  |  |  | Конструктор |  |  |
|  |  |  |  |  | Будівник |  |  |
| Я забов’язуюсь виконувати всі вимоги покладені на мене правилами. |  |  |  |  | Вітр. спорядження |  |  |
|  |  |  |  |  | Кіль Двигун Гвинт Тип установки |  |  |
| Підпис (прізвище) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Видане Вітрильною Федерацією України м. Київ, вул. Еспланадна 42 |  |  |
| Печатка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Термін дії |  |  |
| Власник |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Підпис (прізвище) |  |  |
|  |  |  |  |  | Печатка |  |  |
| Дата кренування |  |  |  |  |  |  |  |
| Корпус |  |  |  |  |  |  |  |
| LOA | BMAX | FFDS |  |  |  |  |  |
| FGO | BWL | FMDS |  |  |  |  |  |
| AGO | OHAT | FDMS |  |  |  |  |  |
| FD | HA | FPDS |  |  |  |  |  |
| ICMD |  |  |  |  |  |  |  |
| CMD | PDT | DMT |  |  |  |  |  |
| IMD | EW | TKMAX |  | M |  |  | SBMAX |
| MD | EWD | DMC |  | TKSW |  |  | SDM |
| IOMD | PRD | CBDA |  | WCBA |  |  | SPD |
| OMD | PD | CBDB |  | WCBB |  |  | NRP |
| Передні вітрила Грот |  |  |  | Грот |  | Бізань/Фок |  |
| J | SL | JL2 |  | P |  | PY | EB |
| JL | SF | LPG2 |  | E |  | EY | YSD |
| LPG | SMW | FSP2 |  | HB |  | HBY | YSF |
| FSP | SPL | JGT2 |  | MGT |  | MGTY | YSMG |
| JGT | SBL | JGU2 |  | MGU |  | MGUY | PSF |
| JGU | SLU | JGM2 |  | MGM |  | MGMY | IS |
| JGM | LPS | JGL2 |  | MGL |  | MGLY | OF |
| JGL | SLE |  |  | BLP |  | BLPY | RB |
|  | IG |  |  | BD |  | BDY | F |
|  | ISP |  |  |  |  |  | V |

###### Стор. 2

| РАЗРАХУНКОВІ ЗНАЧЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | LPC | PHB | RM |  | RSAT | RSAF |  |
| D | SLC | PBL | RMC |  | SPIN | RSAM |  |
| CMDI | SMWC | PBD | TR |  | SPAN | YSAC |  |
| DC | LPSC | PHBY |  |  | EPF | RSAG |  |
| PC | SLUC | PBLY | W |  | DSPL | RSAB |  |
| EC |  | PBDY |  |  | CBF | SC |  |
| Перегоновий бал та коефіцієнт гандикапу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R |  | TMF |  |  |  |  |
| Попередження 1. Наведене вище значення SV не придатне для перегонів категорій 0, 1, 2, 3, 4 2. Яхта пройшла практичну перевірку остійності. |  |  |  |  |  |  |  |
| Додаткові дані (маса/ відстань від штевня) |  |  |  |  |  |  |  |
| Баласт | / | ##### Цистерни | / | Бак для пального |  |  | / |
| Акумулятор | / | для | / | Якір 1 |  |  | / |
| Газов. балон | / | води | / | Якір 2 |  |  | / |

Вимірювач  							Штамп

Вимірювальне свідоцтво подовжено:

### До

### До

##### До

До

Додаток 3.

Система гандикапу стосовно „Правил НПВ-2014”.

При проведенні перегонів крейсерських яхт, виміряних за „Правилами НПВ- 2014” рекомендується застосовувати систему гандикапу “Час по часу”(Time on time system), яка є однією з багатьох міжнародних гандикапних систем.

Відповідно до цієї системи часовий коригуючий коефіцієнт (Time multiplication factor – TMF) визначається за такими формулами:

- Якщо перегоновий бал Rф < 22.90 фута:

TMF =

- Якщо перегоновий бал  22.90 = <  Rф = <  30.50 футів:

TMF=

3.Якщо перегоновий бал  Rф >30.50 футів:

TMF =

де Rф  − перегоновий бал в футах, який розраховується за формулою:

,

де перегоновий бал Rм береться з вимірювального свідоцтва.

Виправлений час CT проходження дистанції перегонів яхтою розраховується за формулою:

CT = ET * TMF  * AF,

де ET − дійсний час проходження дистанції перегонів яхтою ( в розрахунках використовується в годинах та частках годин (див. Додаток 5);

TMF − часовий корегувальний коефіцієнт;

AF – ретроспективна поправка (див. Додаток 4).

Додаток 4.

РЕТРОСПЕКТИВНА ПОПРАВКА AF (коригована 14.02.10)

Ретроспективну поправку рекомендується застосовувати для перегонів крейсерських яхт, роки побудови яких є різними. У даному випадку значення виправленого часу проходження яхтою дистанції знаходиться множенням цієї поправки на TMF і на дійсний час проходження  дистанції ET (див. Додаток 3).

Ретроспективна поправка AF для яхти в залежності від року побудови, визначається за формулами:

1.Якщо рік побудови яхти менший або рівний 1972р.:

.

2.Якщо роки побудови яхти 1973– 1995 р. (включно):

.

3. Якщо рік побудови більший за 1995 р.:

.

В наведених вище формулах позначено:

YEAR − рік проведення перегонів мінус 1900:

YEAR = Рік – 1900.

Наприклад, якщо рік проведення перегонів 2010, то YEAR=110.

AGE − рік побудови яхти, вказаний у вимірювальному свідоцтві, мінус 1900:

AGE = Рік – 1900.

Наприклад, якщо рік побудови яхти 2007, то AGE =107.

Значення AF, розраховані по наведеним вище формулам, можуть братися з табл.1.

Таблиця 1.

Додаток 5

| ТАБЛИЦЯ ПЕРЕВОДУ ХВИЛИН І СЕКУНД В ЧАСТКИ ГОДИНИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Хвилини |  | Секунди |  |
| 1- 0,0167 | 31 – 0,5167 | 0,1 – 0,0003 | 31 – 0,0086 |
| 2 – 0,0333 | 32 – 0,5333 | 0,2 – 0,0006 | 32 – 0,0089 |
| 3 – 0,0500 | 33 – 0,5500 | 0,3 – 0,0008 | 33 – 0,0092 |
| 4 – 0,0667 | 34 – 0,5667 | 0,4 – 0,0011 | 34 – 0,0095 |
| 5 – 0,0833 | 35 – 0,5833 | 0,5 – 0,0014 | 35 – 0,0097 |
| 6 – 0,1000 | 36 – 0,6000 | 0,6 – 0,0017 | 36 – 0,0100 |
| 7 – 0,1167 | 37 – 0,6167 | 0,7 – 0,0019 | 37 – 0,0103 |
| 8 – 0,1333 | 38 – 0,6333 | 0,8 – 0,0022 | 38 – 0,0105 |
| 9 – 0,1500 | 39 – 0,6500 | 0,9 – 0,0025 | 39 – 0,0108 |
| 10 – 0,1667 | 40 – 0,6667 | 10 – 0,0028 | 40 –0,0111 |
| 11 – 0,1833 | 41 – 0,6833 | 11 – 0,0031 | 41 – 0,0114 |
| 12 – 0,2000 | 42 – 0,7000 | 12 – 0,0033 | 42 – 0,0117 |
| 13 – 0,2167 | 43 – 0,7167 | 13 – 0,0036 | 43 – 0,0119 |
| 14 – 0,2333 | 44 – 0,7333 | 14 – 0,0039 | 44 – 0,0122 |
| 15 – 0,2500 | 45 – 0,7500 | 15 – 0,0042 | 45 – 0,0125 |
| 16 – 0,2667 | 46 – 0,7667 | 16 – 0,0044 | 46 – 0,0128 |
| 17 – 0,2833 | 47 – 0,7833 | 17 – 0,0047 | 47 – 0,0130 |
| 18 –0,3000 | 48 – 0,8000 | 18 – 0,0050 | 48 – 0,0133 |
| 19 – 0,3167 | 49 – 0,8167 | 19 – 0,0053 | 49 – 0,0136 |
| 20 – 0,3333 | 50 – 0,8333 | 20 – 0,0055 | 50 – 0,0139 |
| 21 – 0,3500 | 51 – 0,8500 | 21 – 0,0058 | 51 – 0,0142 |
| 22 – 0,3667 | 52 – 0,8667 | 22 – 0,0061 | 52 – 0,0145 |
| 23 – 0,3833 | 53 – 0,8833 | 23 – 0,0064 | 53 – 0,0147 |
| 24 – 0,4000 | 54 – 0,9000 | 24 – 0,0067 | 54 – 0,0150 |
| 25 – 0,4167 | 55 – 0,9167 | 25 – 0,0070 | 55 – 0,0153 |
| 26 – 0,4333 | 56 – 0,9333 | 26 – 0,0072 | 56 – 0,0156 |
| 27 – 0,4500 | 57 – 0,9500 | 27 – 0,0075 | 57 - 0,0158 |
| 28 – 0,4667 | 58 – 0,9667 | 28 – 0,0078 | 58 – 0,0161 |
| 29 – 0,4833 | 59 – 0,9833 | 29 – 0,0081 | 59 – 0,0164 |
| 30 – 0,5000 |  | 30 – 0,0083 |  |

Наприклад: 25 год. 31 хв. 28 сек. дорівнює:

25 год.   -  25,0000

31 хв.  -   0,5167

28 сек. –  0,0078

25,5245 (у протокол 25,5245)

Додаток 6.

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕВІРКИ ВИКОНАННЯ УМОВ ОБМІРУ ЯХТИ НА ВОДІ.

Призначення цієї відомості – допомогти власникові (капітану) яхти підготувати яхту до обміру на воді.

Кожен перевірений пункт має бути підписаний власником (капітаном) та вимірювачем.

Заповнений документ має зберігатися у вимірювача, який проводив вимірювання яхти.

Підписи

Власника  Вимірювача

1.Вітрила, які буде використано під час перегонів, знаходяться

під палубою на підлозі каюти за передньою щоглою в бік корми.    _________ __________

2. Грот, бізань, фок згорнуті на гіках.                                                    _________ __________

3. Баласт прикріплений до конструкцій корпусу, якорі, ланцюги

та акумулятори надійно закріплені у чітко визначених місцях.     _________ __________

4. Гальюни, раковини, зливи – висушені.                                             _________ __________

5. Трюми та інші місця, де можливе накопичення води – висушені. _________ __________

6. Виконання умов заповнення цистерн перевірено.                           _________ __________

7.Навігаційне та камбузне обладнання знаходиться на своїх

штатних місцях.                                                                                    _________ __________

8. На облавку відсутні одяг, спальні речі, продукти харчування

чи припаси.                                                                                          _________ __________

9. Матраци та диванні подушки знаходяться на своїх

місцях (сухі).                                                                                       _________ __________

10.Жодне переносне обладнання не знаходиться за щоглою

в бік форштевня.                                                                                _________ __________

11. Рятувальні приналежності знаходяться на своїх місцях, але

не перед щоглою в бік форштевня.                                                 _________ __________

12.Усі рундуки відкриті і перевірені.                                                    _________ __________

13. На облавку відсутні рятувальний плотик, тузик.                           _________ __________

14. Шверти підняті, якщо вони не фіксуються у нижньому поло-

женні під час перегонів.                                                                   _________ __________

15. Шкоти, браси, а також будь-який біжучий такелаж що не

знаходиться постійно на рангоуті, розміщені на підлозі каюти

за передньою щоглою в бік корми.                                                 _________ __________

16. Обмірні марки нанесені на корпусі та рангоуті.                            _________ __________

17. Весь стоячий такелаж закріплений.                                             _________ __________

18. Біжучий такелаж закріплений.                                                     _________ __________

19. Бакштаги заведені у корму і вибрані, штаги, що віддаються,

знаходяться біля щогли.                                                                    _________ __________

20. Щогли максимально зміщені в бік корми в межах свого

регулювання.                                                                                      _________ __________

21. Гік (гіки)  опущений до нижньої точки, знаходиться в діамет-

ральній площині у горизонтальному стані і зафіксований від

переміщення.                                                                                      __________ _________

22. Спінакер-гік (гіки) знаходяться на місцях їх звичайного

збереження.                                                                                        __________ _________

23. Підвісний двигун, коли яхта вимірюється із підвісним

двигуном, знаходиться на тому місці, де він зберігається під

час перегонів. Умови заповнення бака пальним виконано.         __________ _________

Дата   ____________

Додаток 4.